| Organização de materiais e equipamentos; | Esforço físico intenso | RE-01 |  | Distensão muscular, fadiga física; | RI-18 | Treinar pessoal para adotar posturas ergonomicamente correta nas operações de transporte. |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manuseio de materiais cortantes/perfurantes | RA-13 |  | Ferimento corto-contuso | RI-34 | Trabalhadores que fazem tais transportes devem usar luvas de raspa e, preferencialmente, camisas de manga comprida; |  |  | 2 |  |  |
|  | Superfície escorregadia ou irregular | RA-01 |  | Traumatismo por quedas | RI-27 | As vias de circulação devem estar limpas e niveladas; Botina de segurança em bom estado; |  |  | 2 |  |  |
| Estocar e transportar blocos / tijolos; | Arranjo físico inadequado (risco de batidas /colisão), armazenamento inadequado (produtos e materiais); | RA-10 |  | Traumatismo. | RI-29 | Não estocar tijolos em altura superior à dos guarda-corpos ou platibandas; |  |  | 2 |  |  |
|  | Lesões devido ao manuseio c/ ferramentas e equipamentos; | RA-03 |  | Traumatismo | RI-29 | Inspeção prévia das ferramentas e equipamentos, antes de iniciar a atividade; Treinar pessoal para relatar casos de ferramentas e equipamentos danificados; Fazer manutenção periódica das ferramentas de acordo com procedimento ISO n. º IT 009; |  |  | 2 |  |  |
|  | Intoxicação por poeiras; | AQ-02 |  | Irritação das vias aéreas | RI-11 | Uso de máscara respiratória para poeiras; Observar se consta o número do Certificado de Aprovação; |  |  | 1 |  |  |
|  | Material particulado em contato com os olhos | AF-09 |  | Irritação ocular | RI-09 | Quando houver materiais particulados no ar uso de óculos de proteção |  |  | 1 |  |  |
| Levantamento de alvenaria | Ferramentas inadequadas ou defeituosas | RA-03 |  | Traumatismo | RI-29 | Inspeção prévia das ferramentas e equipamentos, antes de iniciar a atividade; Treinar pessoal para relatar casos de ferramentas e equipamentos danificados; |  |  | 2 |  |  |
|  | Material particulado em contato com os olhos | AF-09 |  | Irritação ocular | RI-09 | Quando houver materiais particulados no ar uso de óculos de proteção |  |  | 1 |  |  |
|  | Manuseio de materiais cortantes/perfurantes | RA-13 |  | Ferimento corto-contuso | RI-34 | Uso de luva de borracha ou PVC, conforme a atividade uso da luva de raspa |  |  | 2 |  |  |
|  | Choque elétrico por contato dos trabalhadores com fio desencapados; | RA-06 |  | Queimadura, parada cardíaca... | RI-30B | Cabos elétricos das ferramentas manuais devem possuir duplo isolamento e ser ligados com conjunto plug e tomada; |  |  | 2 |  |  |
| Trabalhos em alturas | Queda de ferramentas, materiais e equipamentos; | RA-04 |  | Traumatismo | RI-29 | É recomendável que as vigas não fiquem entre os pilares, mas sim apoiadas sobre os mesmos; Um apoio provisório durante a colocação pode ser previsto; Isolamento da área abaixo da montagem; |  |  | 2 |  |  |
|  | Queda de pessoas | RA -08 |  | Traumatismo | RI-27 | Todos trabalhos acima de 2m de altura deverão ser feitos com cinto de segurança além das normas da NR-18; |  |  | 3 |  |  |