| Demolição de paredes de alvenaria; | Esforço físico intenso | RE-01 |  | Distensão muscular, fadiga física; | RI-18 | Treinar pessoal para adotar posturas ergonomicamente correta nas operações de transporte. |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manuseio de materiais cortantes/perfurantes | RA-13 |  | Ferimento corto-contuso | RI-34 | Trabalhadores que fazem tais transportes devem usar luvas de raspa e, preferencialmente, camisas de manga comprida; |  |  | 2 |  |  |
|  | Superfície escorregadia ou irregular | RA-01 |  | Traumatismo por quedas | RI-27 | As vias de circulação devem estar limpas e niveladas; Botina de segurança em bom estado; |  |  | 2 |  |  |
|  | Ruptura de instalações elétricas, hidráulicas, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água ou outras existentes dentro da parede; | RA-05 |  | Queimadura, parada cardíaca... | RI-29 | Consultar projetos da área para verificar locais de passagem das instalações; Caso exista alguma linha, deve-se desligar, retirar, proteger ou isolá-la; Demarcar na parede os locais de passagem da(s) linha(s); |  |  | 3 |  |  |
|  | Lesões devido ao manuseio c/ ferramentas e equipamentos; | RA-03 |  | Traumatismo | RI-29 | Inspeção prévia das ferramentas e equipamentos, antes de iniciar a atividade; Treinar pessoal para relatar casos de ferramentas e equipamentos danificados; Fazer manutenção periódica das ferramentas de acordo com procedimento ISO n. º IT 009; |  |  | 2 |  |  |
|  | Cortes nas mãos e braços; | RA-13 |  | Ferimento corto-contuso | RI-34 | Retirar vidros, elementos frágeis e cortantes antes de demolir as paredes; Uso de luvas de couro ou material resistente por todos os trabalhadores envolvidos; |  |  | 2 |  |  |
|  | Intoxicação por poeiras; | AQ-02 |  | Irritação das vias aéreas | RI-11 | Uso de máscaras por todos os trabalhadores envolvidos; Preferencialmente, molhar a parede e os entulhos para abafar as poeiras; |  |  | 1 |  |  |
| Içamento de materiais através de corda; | Ferramentas inadequadas ou defeituosas | RA-03 |  | Traumatismo | RI-29 | Inspeção prévia das ferramentas e equipamentos, antes de iniciar a atividade; Treinar pessoal para relatar casos de ferramentas e equipamentos danificados; |  |  | 2 |  |  |
|  | Queda de materiais durante içamento; | RA-04 |  | Traumatismo | RI-29 | É obrigatório verificar o estado de conservação da corda antes do inicio da atividade; A corda deve ter no mínimo 12mm de diâmetro; Isolar área abaixo da zona de içamento, com fita zebrada se possível; |  |  | 2 |  |  |
| Demolição de pisos; | Lesões devido ao manuseio c/ ferramentas e equipamentos; | RA-03 |  | Traumatismo | RI-29 | Inspeção prévia das ferramentas e equipamentos, antes de iniciar a atividade; Treinar pessoal para relatar casos de ferramentas e equipamentos danificados; Fazer manutenção periódica das ferramentas de acordo com procedimento ISO n. º IT 009; |  |  | 2 |  |  |
|  | Choque elétrico por contato dos trabalhadores com fio desencapados; | RA-06 |  | Queimadura, parada cardíaca... | RI-30B | Cabos elétricos das ferramentas manuais devem possuir duplo isolamento e ser ligados com conjunto plug e tomada; |  |  | 2 |  |  |
|  | Queda de ferramentas, materiais e equipamentos; | RA-04 |  | Traumatismo | RI-29 | É recomendável que as vigas não fiquem entre os pilares, mas sim apoiadas sobre os mesmos; Um apoio provisório durante a colocação pode ser previsto; Isolamento da área abaixo da montagem; |  |  | 2 |  |  |
|  | Ruptura de instalações elétricas, hidráulicas, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água ou outras existentes sob o piso; | RA-05 |  | Queimadura, parada cardíaca... | RI-29 | Consultar projetos da área para verificar locais de passagem das instalações; Caso exista alguma linha, deve-se desligar, retirar, proteger ou isolá-la; Demarcar na parede os locais de passagem da(s) linha(s); |  |  | 3 |  |  |
|  | Ruído | AF-01 |  | Diminuição gradual da audição | RI-01 | O operador e trabalhadores em áreas próximas devem usar protetor auricular; |  |  | 2 |  |  |
|  | Vibrações | AF-02 |  | Inflamação de articulação, tendão ou músculo; | RI-02 | O operador deve usar luvas de raspa; |  |  | 2 |  |  |
|  | Esforço físico excessivo; | RE-01 |  | Distensão muscular, fadiga física | RI-18 | Treinar pessoal para adotar posturas ergonomicamente correta. Ver PCMSO da empresa; Fazer pausas freqüentes; |  |  | 1 |  |  |
|  | Intoxicação por poeiras; | AQ-02 |  | Irritação das vias aéreas | RI-11 | Uso de máscara respiratória para poeiras; Observar se consta o número do Certificado de Aprovação; |  |  | 1 |  |  |
|  | Acidentes com mangueiras e mangotes de alta pressão | RA-15 |  | Traumatismo | RI-29 | Inspecionar as condições da mangueira de alimentação e encaixes antes do inicio da atividade; |  |  | 2 |  |  |
|  | Impacto sofrido por projeção de partículas do piso quebrado; | RA-02 |  | Traumatismo | Ri-29 | Todos os trabalhadores na área devem usar óculos de segurança; |  |  | 2 |  |  |