APR (ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO).

| ATIVIDADE: Instalação de linha de vida |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO: 04/05/2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDADE: Trabalho em Altura |  |  | ELABORADOR: Raphael Holanda |  |  |
| Nº DE REVISÃO: 00 |  |  | REVISADA EM : 05/07/2016 |  |  |
| ETAPAS DA ATIVIDADE | MAQUINAS / FERRAMENTAS | PERIGO / RISCO |  | CONSEQUÊNCIA | MEDIDA PREVENTIVA |
| Transporte do material de forma manual. | _________________ | 1 - Material pesado (Levantamento de Peso Manual, Prensamento de membros) |  | 1 - Lesões osteomusculares 1.1 – Corte ou Lesões | 1 - Treinamento ergonômico 1.1 – Fazer a movimentação de materiais de forma cuidadosa e ter atenção no momento do acondicionamento não deixando as mão em baixo da carga. |
| Chegada ao local do serviço. (Entorno). | ________________ | 1. Material Pesado (Levantamento de Peso Manual, Prenssamento de Membros) 2. Transito de veículos (Atropelamento, abalroamento) |  | 1. Lesões Osteomusculares 1.1 – Corte ou Lesões 2. Lesão ou Morte | 1 - Treinamento ergonômico 1.1 – Fazer a movimentação de materiais de forma cuidadosa e ter atenção no momento do acondicionamento, não deixando as mão em baixo da carga. 2 – Sinalização do local, praticar travessia das vias nas faixas de pedestre. |
| Vestimenta dos Equipamento | ___________________ | 1. Fitas Inferiores do Cinto Paraquedista ( Queda de Mesmo Nível) |  | 1 - Lesões | 1 - Fazer a vestimenta, do cinto paraquedista, de forma cuidadosa e preferencialmente apoiando em algumas estruturas |
| Montagem das Ancoragem |  | 1. Altura (Queda, Queda de material) 2. Estrutura de acesso (Batida contra) |  | 1 - Lesão ou morte 2 - Lesões | 1 – Utilização de sistema de prevenção de queda ( cinto paraquedista, talabarte ou trava queda e ponto de ancoragem) ou EPC, 1.1.– Utilização de Capacete e sempre trabalhar com ferramentas e outros materiais amarrados ao cinto ou acondicionados em bolsa de transporte de material. 2. Realizar deslocamento de forma cuidadosa observando sempre o que esta acimo da cabeça para evitar choques mecânicos. |
| Acesso ao Telhado | _________________ | 1 – Altura (Queda, Queda de Material) 2 – Estruturas de Acesso (Batida Contra) |  | 1 - Lesão ou morte 2 - Lesões | 1 – Utilização de sistema de prevenção de queda( cinto paraquedista, talabarte ou trava-queda e ponto de ancoragem) ou EPC, 1.1– Utilização de capacete e sempre trabalhar com ferramentas e outros materiais amarrados ao cinto ou acondicionados em bolsa de transporte de material. 2 – Realizar deslocamento de forma cuidadosa observando sempre o que esta acimo da cabeça para evitar choques mecânicos. |
| Instalação da linha de vida | 1.Máquinas Rotativas e ferramentas manuais (Rompimento de disco de corte ou Desbaste, Contato em partes cortantes ou abrasivas das máquinas discos, brocas, engrenagens) | 1. Altura (Queda, Queda de Material) 2.Condições Climáticas (Chuvas ,ventos fortes e descargas atmosféricas.) 3. Animais peçonhentos ( Ataque de peçonhas) 4. Eletricidade (Choque elétrico) 5.Raios Solares (Radiação Solar) |  | 1. Lesão ou morte 1.1. Lesão ou morte 2. Lesões ou mort 3. Lesões ou morte 4. Lesão ou morte 6. Desidratação e queimaduras na pele | 1 – Utilização de sistema de prevenção de queda( cinto paraquedista, talabarte ou trava- queda e ponto de ancoragem) ou EPC, 1.1– Utilização de capacete e sempre trabalhar com ferramentas e outros materiais amarrados ao cinto ou acondicionados em bolsa de transporte de material. 2 – Fazer inspeção dos equipamentos antes do uso, utilização de proteção facial e vestimentas adequadas para operação dos equipamentos e não retirar as proteções originais dos equipamentos. 2.1 – Não retirar as proteções originais de fábrica dos equipamentos e sempre fazer uso de luvas de segurança contra abrasão e corte. 3 – Analisar as condições do tempo, antes de iniciar a atividade, caso haja uma mudança repentina nas condições climáticas após o inicio da atividade, o serviço deve ser paralisado de imediato. 3- Avaliação prévia do local de trabalho para detectar presença de peçonhas , averiguar histórico de presença e ataque de peçonha, evidenciando a existência de peçonhas no local acionar imediatamente setor ou órgão competente pela captura sustentável da peçonha e não realizar qualquer tipo de captura 5 – Realizar inspeção dos cabos elétricos dos equipamentos intenção e estabelecer aterramento. 6 – Viabilizar hidratação constante para os trabalhadores, blusas de manga cumprida e protetor solar além de revezamento de descanso de acordo com o anexo da NR-15. |
| Içamento de Material | Sistema de polias de vantagem mecânica | 1.Peças metálicas da linha de vida e cabos de aço. (Tombamento da Carga , Deslocamento da Carga pelo vento) |  | 1 - Perda Material Lesões ou Morte | 1 – Isolamento mento do local imediatamente abaixo da carga a ser içada, ter certeza de que o dispositivo de içamento é compatível com a carga a ser transportada, instalar cabo guia se necessário para direcionar a carga e evitar que seja deslocada pelos ventos. |