| Limpar entulho e colocar no equipamento / recipiente de transporte adequado; | Esforço físico intenso | RE-01 |  | Distensão muscular, fadiga física; | RI-18 | Treinar pessoal para adotar posturas ergonomicamente correta nas operações de transporte. |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manuseio de materiais cortantes/perfurantes | RA-13 |  | Ferimento corto-contuso | RI-34 | Trabalhadores que fazem tais transportes devem usar luvas de raspa e, preferencialmente, camisas de manga comprida; |  |  | 2 |  |  |
| Transporte e descarregamento de entulho na caçamba; | Superfície escorregadia ou irregular | RA-01 |  | Traumatismo por quedas | RI-27 | As vias de circulação devem estar limpas e niveladas; Botina de segurança em bom estado; |  |  | 2 |  |  |
|  | Arranjo físico inadequado (risco de batidas /colisão), armazenamento inadequado (produtos e materiais) | RA-10 |  | Traumatismo | RI-29 | Verificar se a boca da calha está o mais próximo da caçamba; Não deixar acumular entulho acima da borda da caçamba de entulho; |  |  | 2 |  |  |
|  | Lesões devido ao manuseio c/ ferramentas e equipamentos; | RA-03 |  | Traumatismo | RI-29 | Inspeção prévia das ferramentas e equipamentos, antes de iniciar a atividade; Treinar pessoal para relatar casos de ferramentas e equipamentos danificados; Fazer manutenção periódica das ferramentas de acordo com procedimento ISO n. º IT 009; |  |  | 2 |  |  |
|  | Cortes nas mãos e braços; | RA-13 |  | Ferimento corto-contuso | RI-34 | Retirar vidros, elementos frágeis e cortantes antes de demolir as paredes; Uso de luvas de couro ou material resistente por todos os trabalhadores envolvidos; |  |  | 2 |  |  |
|  | Intoxicação por poeiras; | AQ-02 |  | Irritação das vias aéreas | RI-11 | Uso de máscaras por todos os trabalhadores envolvidos; Preferencialmente, molhar os entulhos para abafar as poeiras; |  |  | 1 |  |  |