| ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DA APR (assinatura) - Nenhuma tarefa poderá ser iniciada sem divulgação da APR nos DDS, a todos os colaboradores envolvidos; - Só será autorizada a permanência na atividade, dos colaboradores que portarem todos os EPIs obrigatórios: óculos de segurança, capacete, botinas de segurança com biqueira, e outros de acordo com os riscos apresentados; - As operações com uso de solda ou corte, deverão ser efetuadas por colaboradores qualificados e com todos os cuidados de Prevenção de Acidentes e de Incêndios; - Em serviços em espaços confinados deverão ter a análise da Segurança do Trabalho antes da liberação; - A movimentação de cargas só poderá ser feita por colaborador qualificado, só sendo liberada após avaliação da Supervisão do Transporte Vertical; - Nos serviços em equipamentos onde houver deslizamento ou parada para manutenção é obrigatório o uso e instalação de ETIQUETAS de SEGURANÇA, para evitar o acionamento acidental e indesejado; - No caso de falhas – acidentes / incidentes, deverá ser comunicado, imediatamente a Supervisão da área, que comunicará as chefias do local e à Segurança do Trabalho. - Todas as medidas de Segurança propostas e a serem adotadas, deverão seguir as Normas da NR-18 do MTe , como também outras normas técnicas vigentes da Portaria 3214/78; - Em caso de mudança no processo executivo descrito nesta APR, deverá ser feita revisão com conhecimento e visto de todos os envolvidos neste documento. |  |  |  |  |  |  |  | ### RECOMENDAÇÕES GERAIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico Segurança do Trabalho |  |  |  | Encarregado (s) |  |  |  |  |  |
| Aprovação (SESMT) Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho |  |  |  | Supervisão |  |  |  |  |  |
| ### HISTÓRICO DAS REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | REVISÃO |  | MODIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS DA ATIVIDADE – DESCREVER CADA ETAPA EM SEQUENCIA |  | RISCOS APRESENTADOS EM CADA ETAPA |  |  | POTENCIAL DE RISCO |  | MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS PARA PREVENIR ACIDENTES DEVIDO A AÇÃO DE CADA RISCO |  | RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DA MEDIDA |
| 1 - Montagem de torre para execução de andaimes. |  | 1.1 – Queda de funcionário com diferença de nível, queda de materiais, tombamento da torre, ferimento, contusão, prensagem dos membros |  |  | Médio Alto Médio Alto Médio Médio |  | 1.1.1 - Utilização dos E.P.I's básicos necessários: capacete com jugular, óculos de segurança, luvas de raspa, , botina com biqueira de aço, cinto de segurança tipo pára-quedista atracado em local seguro, a um nível mais elevado que a cabeça. 1.1.2 - Todas as equipes de montagem de andaimes devem ser treinadas pelos encarregados responsáveis pelo serviço. 1.1.3 - Toda montagem de torre para execução de andaimes deverá ter acompanhamento do responsável. 1.1.4 – Antes do inicio das atividades, o encarregado devera preencher o check-list de trabalho em altura, em duas vias, enviando a via verde para a segurança do trabalho. MODELO EM ANEXO. 1.1.5 - O encarregado deverá orientar sempre a equipe sobre o serviço a ser executado. 1.1.6 - Verificar as condições dos módulos antes de iniciar a montagem da torre, eliminando os que apresentarem desgastes, trincas, empenamentos, etc. |  | Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores |
| ETAPAS DA ATIVIDADE – DESCREVER CADA ETAPA EM SEQUENCIA |  | RISCOS APRESENTADOS EM CADA ETAPA |  |  | POTENCIAL DE RISCO |  | MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS PARA PREVENIR ACIDENTES DEVIDO A AÇÃO DE CADA RISCO |  | RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DA MEDIDA |
|  |  |  |  |  | Médio Alto Alto Alto Alto Alto |  | 1.1.7 - Toda torre deverá possuir uma sapata (chapa de ferro) 20x20 cm com encaixe para a colocação dos pés do primeiro módulo,a fim de facilitar o nivelamento da torre caso necessite. 1.1.8 - Efetuar o primeiro travamento quando os módulos atingirem 03 metros ( três metros) de altura, e só continuar a montagem da torre depois deste travamento realizado, colocar o travamento a cada 03 metros de módulos montados. 1.1.9 - Efetuar o travamento utilizando tubo rohr ou similar fazendo a amarração nas torres. 1.1.10 - Após a montagem do segundo módulo, trabalhar na parte interna da estrutura fazendo uso constante do cinto de segurança tipo pára-quedista atracado em local seguro. 1.1.11 - Utilizar tábuas resistentes e de boa qualidade nas estruturas da torre para apoio dos pés e movimentação segura do corpo. 1.1.12 - As tábuas deverão ser amarradas adequadamente a fim de evitar seu deslizamento. |  | Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores |
| ETAPAS DA ATIVIDADE – DESCREVER CADA ETAPA EM SEQUENCIA |  | RISCOS APRESENTADOS EM CADA ETAPA |  |  | POTENCIAL DE RISCO |  | MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS PARA PREVENIR ACIDENTES DEVIDO A AÇÃO DE CADA RISCO |  | RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DA MEDIDA |
| ### 2 - Confecção de Andaimes |  | 2.1 - Queda de pessoas com diferença de nível, queda de materiais, tombamento do andaime, prensagem dos membros. |  |  | Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto |  | 1.1.13 - Utilizar cordas novas e de boa qualidade para içamento dos módulos. 1.1.14 - Proceder o içamento de 01 ( um ) módulo de cada vez. 1.1.15 - Amarrar adequadamente os módulos. 1.1.16 - Afastar-se do local enquanto estiver subindo e montando os módulos. 2.1.1 - Os andaimes devem ser dimensionados e construídos de forma a suportar com segurança as cargas de trabalhos a que estarão sujeitos. 2.1.2 – Devem ser providos de passarela, plataforma de trabalho resistente, sem vãos livres, travado nas extremidades do tablado. 2.1.3 - Os montantes dos andaimes devem ser apoiados sobre calços ou sapatas capazes de resistir aos esforços e as cargas transmitidas e ser compatível com a resistência do solo. 2.1.4 - Os andaimes devem dispor de guarda corpo de 0,90 a 1,20 metros, confeccionado de material resistente e rodapé de 0,20 metros. |  | Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores |
| ETAPAS DA ATIVIDADE – DESCREVER CADA ETAPA EM SEQUENCIA |  | RISCOS APRESENTADOS EM CADA ETAPA |  |  | POTENCIAL DE RISCO |  | MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS PARA PREVENIR ACIDENTES DEVIDO A AÇÃO DE CADA RISCO |  | RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DA MEDIDA |
|  |  |  |  |  | Alto Alto Alto Alto Alto Alto |  | 2.1.5 - Os andaimes devem ser travados para evitar seu tombamento. 2.1.6 - É permitido o trabalho em alturas sobre andaime apoiado em cavaletes, desde que possuam altura máxima de 2 metros. 2.1.7 - Não acumular materiais nas passarelas ou plataformas de trabalhos dos andaimes afim de não comprometer sua estabilidade. 2.1.8 - Os andaimes devem ser providos de escadas de acesso, construída de material resistente, o espaçamento entre os degraus deve ser uniforme, não exceder a 30 centímetros e corrimão dos dois lados sem apresentar farpas ou saliências. 2.1.9 - Nos trabalhos em altura superior a dois metros, fazer uso constante do cinto de segurança tipo pára-quedista atracado em local seguro e a um nível de altura mais elevado que a cabeça. 2.1.10 - Não permitir o uso de passagem ou acesso improvisado quando os andaimes forem instalados em área com movimentação. |  | Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores |
| ETAPAS DA ATIVIDADE – DESCREVER CADA ETAPA EM SEQUENCIA |  | RISCOS APRESENTADOS EM CADA ETAPA |  |  | POTENCIAL DE RISCO |  | MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS PARA PREVENIR ACIDENTES DEVIDO A AÇÃO DE CADA RISCO |  | RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DA MEDIDA |
| 3 – Desmontagem das torres |  | 3.1 - Queda de materiais, queda de pessoas com diferença de nível, tombamento da torre |  |  | Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto |  | 3.1.1 - Utilização dos E.P.I's básicos necessários: capacete com jugular, óculos de segurança, luvas de raspa, botina com biqueira de aço, cinto de segurança tipo pára-quedista atracado em local seguro, a um nível mais elevado que a cabeça. 3.1.2 - Utilizar corda resistente e de boa qualidade para a descida dos módulos. Descer um de cada vez. 3.1.3 - Retirar os travamentos de cima para baixo, na medida em que desformando os módulos. 3.1.4 - Fazer o remanejamento das tábuas utilizadas para apoio dos pés, a cada módulo desformado. 3.1.5 - Manter todos os módulos da estrutura empilhados adequadamente em local que não interfira com movimentação de veículos, equipamentos ou pessoas. 3.1.6 - Afastar os funcionários quando da descida dos módulos 3.1.7 - Esta análise de risco deve ser levada ao conhecimento de todos os envolvidos através do DDS. |  | Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaboradores |
| ETAPAS DA ATIVIDADE – DESCREVER CADA ETAPA EM SEQUENCIA |  | RISCOS APRESENTADOS EM CADA ETAPA |  |  | POTENCIAL DE RISCO |  | MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS PARA PREVENIR ACIDENTES DEVIDO A AÇÃO DE CADA RISCO |  | RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DA MEDIDA |
| 4 – Trabalhos noturnos |  | 4.1 - Choque elétrico, queda de pessoas com diferença de nível, queda de materiais, queimadura, contusão, lombalgia, atropelamento. |  |  | Alto Alto Alto |  | - - Para os trabalhos no turno noturno, seguir as mesmas recomendações de segurança contidas nesta Análise Prevencionista de Tarefa. - - A área de trabalho deverá ter um nível de iluminação satisfatório para a execução dos serviços. - - Deverá permanecer obrigatoriamente durante o turno noturno, um profissional do setor de elétrica para atender solicitações de reparos, instalações e manutenção elétrica. |  | Colaboradores Colaboradores Colaboradores |

| NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
| --- | --- | --- |